响水县政府采购（XSX-CG-2302-006）招标文件

招 标 文 件

项目编号：XSX-CG-2302-006

项目名称：七套小学报告厅改造工程

响水县七套中心小学

2023年6月19日

# 第一章  招标公告

项目概况

七套小学报告厅改造工程招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html获取招标文件，并于2023年7月14日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSX-CG-2302-006

项目名称：七套小学报告厅改造工程

预算金额：350.6125万元。

最高限价：350.6125万元。

采购需求：具体要求见“第三章  采购需求”。

合同履行期限：合同签订后60日历天内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供)；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供缴费证明材料)；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：至自公告发布之日起5个工作日，即2023年6月27日截止。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“盐城市政府采购交易管理系统”，下载本项目招标文件。（请下载最新版本投标制作客户端,否则如影响投标后果自负）

方式：登录盐城市政府采购交易管理平台

售价：免费

注意事项：

（1）请有意参加本项目投标的供应商在获取招标文件截止时间之前完成供应商注册登记手续。注册流程详见“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目中《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》。注册地址：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login，或前往“盐城市政府采购网”“供应商注册”点击进入。

（2）请投标人在获取招标文件截止时间前务必前往“盐城市政府采购网”“供应商公示”查询是否完成注册登记。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

（4）受新冠肺炎疫情影响，为减少人员聚集，本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年7月14日9时00分（北京时间）

地点：盐城市政府采购交易管理系统不见面开标大厅，采购人代表与采购代理机构工作人员在开标1室开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至响水县金海路82号，收件人：陈子丽，联系方式：18361100009，未中标单位不需要提供）。

2、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号市行政服务中心4楼12号窗口办理，电话：17895275150、13338930195），根据《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“盐城市政府采购交易管理平台” http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login）中按要求制作、上传电子投标文件（客服QQ：798510760）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、发布的更正公告。

3.本项目不收取投标保证金。

4、付款方式：合同签订后预付合同价款的30%，项目经全部验收合格后付至合同价款的70%，验收合格后满一年付至合同价款的90%，余款在质保期满后一次性付清（以上付款均无利息）（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定）。

5、免费质保期：不少于3年。从验收合格之日起计算。

6、质量标准：合格产品，必须符合采购文件规定和国家最新规定标准要求。

7、评标办法：综合评分法。

8、采购政策功能落实：本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、本项目核心产品：网络化智能中控主机。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水县七套中心小学

地    址：响水县七套中心社区七套居委会

联 系 人：张德桂

联系电话：0515-69028065

2.采购代理机构信息

名    称：苏州亚星招投标咨询有限公司

地　　址：响水县金海路82号

联 系 人：王由鹏

联系电话：18061931315

3.项目联系方式

项目联系人：王由鹏

电      话：18061931315

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，但中标供应商须承担招标代理费。

4.2 本次招标不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购代理机构或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人及采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2提供参加本项目类似案例简介；

14.3培训计划；

14.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人及采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人及采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

18.2电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在线通过系统提交,详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》，客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。以电子投标文件为准。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照盐城政府采购交易管理系统要求，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的，作为无效投标，不予参加开标和评审。

20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人及采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购人及采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。“盐城市政府采购交易管理系统”将自动对项目进行开标。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为30分钟，超时视同解密失败。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定提出，所有分包解密完成后5分钟未提出异议，视同认可开标结果。

23.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3采购人及采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8投标人串通投标；

29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人及采购代理机构将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.9条向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人及采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人及采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人及采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

31.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33、签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章  合同条款及格式

政府采购合同（货物格式）

采购人（全称）：响水县七套中心小学       （以下简称甲方）

中标人（全称）：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就七套小学报告厅改造工程相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.采购需求：货物的供应、运输、安装调试、售后服务、具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求及清单的相应规定为准。具体要求、数量及配置详见招标文件；

2.中标价即为合同价，合同价人民币大写：                 （¥：          元）。

3.合同中合同总价应包括完成该项工作过程中发生的一切费用，包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业利润、公证费按预算的万分之四收取、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

二、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，供货时必须提供投标书所提供的证明材料原件，供采购人检查，实现乙方的投标承诺书条款；

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分及乙方中标产品质量执行标准。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1.合同履行期限：详见招标文件。

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具；

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果；

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分；

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

6.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

五、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为  年，自验收合格交付使用之日起。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，12小时内指派专业维修技术人员到现场检修并解决故障，故障若无法现场解决应立即提供备件，应免费更换同样品牌、规格的产品。

2.乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

六、付款方式

付款方式：合同签订后预付合同价款的30%，项目经全部验收合格后付至合同价款的70%，验收合格后满一年付至合同价款的90%，余款在质保期满后一次性付清（以上付款均无利息）（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定）。

七、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；

2.甲方违约责任：甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

八、不可抗力

1.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；

2.不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、安全责任

乙方必须确保此项目安全实施，若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任。

十二、其他

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力；

2.本合同自双方签字盖章之日起生效；

3.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务；

4.本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。

5.本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

| 甲 方：（公章） | 乙 方：（公章） |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第四章  项目需求

一、总体说明

本次招标采购人为响水县七套中心小学，中标人须根据招标人要求至指定地点完成所采购设备（或货物）的安装、调试及人员培训等工作。

二、拟采购货物的数量及相关要求：

1、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅 |  |  |  |  |  |
|  | 主扩声二分频阵列扬声器 | - 类型：双10寸全频线阵扬声器； 2、功率(连续/节目/峰值): ≥800W/1600W/3200W； 3、频率范围 (-10dB): 50Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):72Hz ～20kHz；(±1)； 4、覆盖范围:(水平 x 垂直) ≥110°x30°； 5、★最大声压级(SPL): ≥130dB/1m；峰值声压级：136dB/1m（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 6、★扬声器单元:低频2 x 10寸单元，高频2 x 1.7”高音（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 7、灵敏度（1w/1m）: 102dB(±1)； 8、阻抗:8Ω。 | 只 | 6 |  |
|  | 超低频扬声器 | 1、类型：单18寸次低频线阵音箱； 2、功率(连续/节目/峰值): ≥800W/1600W/3200W； 3、频率范围 (-10dB): 20Hz ～500Hz,频率响应(±3dB):35Hz ～200kHz； 4、★最大声压级(SPL): ≥126dB/1m；峰值声压级：132dB/1m（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 5、扬声器单元:低频单18寸低音单元； 6、★灵敏度（1w/1m）: 103dB(±1) （要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 7、阻抗: 8Ω。 | 只 | 2 |  |
|  | 返听全频扬声器 | 1、低音单元组成：12寸低音单元铝盆架190磁(±1)； 2、高音单元组成：37芯高音单元160磁(±1)； 3、频率响应（-1dB）：60Hz-18KHz(±1)； 4、频率响应（-3dB）：50Hz-20KHz(±1)； 5、覆盖角度（-6dB）：≥90度（H）×60度（V）； 6、灵敏度（1W/1m）：98dB/1W (±1)； 7、峰值声压级：≥129dB； 8、阻抗：8Ω； 9、输入功率：≥400W（额定）/700W（峰值）； | 只 | 4 |  |
|  | 台唇全频扬声器 | 1、低音单元组成：10寸低音单元铝盆架170磁(±1)； 2、高音单元组成：34芯高音单元150磁(±1)； 3、频率响应（-1dB）：60Hz-18KHz(±1)； 4、频率响应（-3dB）：50Hz-20KHz(±1)； 5、覆盖角度（-6dB）：≥90度（H）×60度（V）； 6、灵敏度（1W/1m）：98dB/1W (±1)； 7、峰值声压级：≥127dB； 8、阻抗：8Ω； 9、输入功率：≥250W（额定）/500W（峰值）。 | 只 | 4 |  |
|  | 后场辅助全频扬声器 | 1、低音单元组成：10寸低音单元铝盆架170磁(±1)； 2、高音单元组成：34芯高音单元150磁(±1)； 3、频率响应（-1dB）：60Hz-18KHz(±1)； 4、频率响应（-3dB）：50Hz-20KHz(±1)； 5、覆盖角度（-6dB）：≥90度（H）×60度（V）； 6、灵敏度（1W/1m）：98dB/1W (±1)； 7、峰值声压级：≥127dB； 8、标准阻抗：8Ω； 9、输入功率：≥250W（额定）/500W（峰值）； | 只 | 4 |  |
|  | 主扩声/超低扬声器数字功率放大器 | 1、输出功率@立体声8Ω：≥4x1300W； 2、输出功率@立体声4Ω：≥4x2480W； 3、输出功率@立体声2Ω：≥4x2500W； 4、输出功率@桥接8Ω：≥2x4400W； 5、输出功率@桥接4Ω：≥2x4800W； 6、阻尼系数：800(±2)； 7、保护方式：短路，断路，直流，过热，射频，超低频，电路峰值限制器（CPL）保护； 8、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； | 台 | 1 |  |
|  | 返听全频扬声器数字功率放大器 | 1、输出功率@立体声8Ω：≥4×800W； 2、输出功率@立体声4Ω：≥4×1120W； 3、输出功率@桥接8Ω：≥2×1900W； 4、输出功率@桥接4Ω：≥2×2600W； 5、阻尼系数：800(±2)； 6、保护方式：短路，断路，直流，过热，射频，超低频，电路峰值限制器（CPL）保护； 7、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； | 台 | 1 |  |
|  | 台唇全频扬声器数字功率放大器 | 1、输出功率@立体声8Ω：≥4×800W； 2、输出功率@立体声4Ω：≥4×1120W； 3、输出功率@桥接8Ω：≥2×1900W； 4、输出功率@桥接4Ω：≥2×2600W； 5、阻尼系数：800(±2)； 6、保护方式：短路，断路，直流，过热，射频，超低频，电路峰值限制器（CPL）保护； 7、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； | 台 | 1 |  |
|  | 后场辅助全频扬声器功率放大器 | 1、输出功率@立体声8Ω：≥4×800W； 2、输出功率@立体声4Ω：≥4×1120W； 3、输出功率@桥接8Ω：≥2×1900W； 4、输出功率@桥接4Ω：≥2×2600W； 5、阻尼系数：800(±2)； 6、保护方式：短路，断路，直流，过热，射频，超低频，电路峰值限制器（CPL）保护； 7、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； | 台 | 1 |  |
|  | 控制室有源监听扬声器 | 1、额定功率：≥40W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：40Hz-20KHz； 4、驱动器：≥防磁4.5英寸低音单元、防磁1英寸前纸盆球顶高音； 5、灵敏度：88dB/1W/1M； 6、信噪比：不小于78dB； 7、最大声压级：≥88dB； | 对 | 1 |  |
|  | 数字调音台 | 1、★5核CPU处理器，1.8G主频，急速开机，运行速度更快（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）； 2、★≥10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手，关机参数自动保存，不用担心数据丢失（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 3、≥40路信号输入（32路MIC/Line输入，2组3.5莲花立体声输入，1组数字输入：声卡，MP3，1组AES数字输入）。 4、≥20路信号输出，其中16路XLR（主输出L，R， 14路AUX1-14辅助输出，1路耳机监听输出，AES输出），信号远程扩展。 5、支持外接Dante盒子，实现Dante信号的输入输出，以及多轨录音。 6、★≥1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 7、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭，参与保存到场景）。 8、每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。 9、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听。 通道均设有行程100MM电动推杆（33个ALPS电动推子）。 10、两个推子层翻页按键（输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷）。 11、8个可自定义的物理按键，8个DCA编组，8个静音编组。 12、集成反馈抑制器管理，自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）。 13、支持双机同步数据备份。 14、通道以及场景编辑支持中文输入法。 15、集成2组32个自动混音功能。 16、每个输出通道处理：高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位。 17、USB立体声数字录音功能。 18、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）。 19、≥8个快捷场景调用模式，100个场景存储， 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出。 20、本地内置4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用。 21、FX脚踏开关接口，12V输出接口，可外接照明设备。 22、可一键恢复出厂设置，支持232中控控制。 23、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）。 24、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。 25、话筒/线路输入：1-32（本地）：平衡，XLP与1/4 TRS插口； 26、输入灵敏度（XLR/TRS）：XTR1.5mv，TRS 7mv； 27、输入模拟增益：-32db至10db ， 0.6~0.7步进； 28、最大输入电平（XLR/TRS）：+19dBu/+29dBu 29、输入阻抗（XLR/TRS）：MIC＞5K ，LINE＞10K； 30、Mic输入立体声链接：有 31、参数链接：均衡，动态，延时，分配，发送等； 32、极性：正常/翻转； 33、推子：≥33个ALPS 100mm电动； 34、触摸屏：≥10.1”TFT，1280*800分辨率； 35、DCA编组：≥8个； 36、静音编组：≥8个； 37网络：TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用； 38、系统升级：U盘升级； | 台 | 1 |  |
|  | 舞台数字接口箱 | 1、★本地不少于18路信号输入（≥16路MIC/Line输入1组 数字输入：光纤/声卡，MP3）（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 2、≥12路信号输出（10路编组输出+1路监听输出+1路AES输出）。 3、输入通道声像调节，自带反馈抑制器，自动混音（AutoMixer）功能，MIC输入增益调节（数字增益）。 4、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）。 5、每个输入通道都内置噪声门、压限器，高低通，输入5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。 6、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听。 7、每个输出通道处理：高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位。 8、立体声数字录音功能。 9、双排3色12段电平指示灯。 10、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）。 11、≥4个快捷场景调用模式，20个场景存储。 12、★用户参数的存储与调取（可在pc端管理）。 13、内置两个独立的DSP效果器。 14、光纤输入/输出。 15、多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）。 16、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。 17、≥4.3寸480*272电阻触摸显示屏。 18、话筒/线路输入：1-16（本地）：平衡，XLP与1/4 TRS插口； 19、输入灵敏度（XLR/TRS）：XTR1.5mv，TRS 7mv； 20、输入模拟增益：-32db至10db ， 0.6~0.7步进； 21、最大输入电平（XLR/TRS）：+19dBu/+29dBu 22、输入阻抗（XLR/TRS）：MIC＞5K ，LINE＞10K； 23、Mic输入立体声链接：有 24、参数链接：均衡，动态，延时，分配，发送等； 25、极性：正常/翻转； 26、≥触摸屏：4.3”TFT，480*272分辨率； 27、网络：TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用； 28、系统升级：U盘升级； 29、有线连接：Windows PC软件连接； 30、无线连接：Windows PC/iPad/android； 31、混音1-10 ：平衡，XLR，8SUB； 32、输出阻抗：<75Ω； 33、标称输出 ：+4dbu=0db电平表读数； 34、剩余输出噪音：=-91dbu； 35、混音插入 ：分配FX进入混音通道； 36、动态范围：112dB； 37、信噪比：XLR≥ 92db，TRS≥82db； 38、最大输出电压：4VAC MAX； 39、失真度：＜0.0003%（1KhzFull Power）； 40、频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5db； | 台 | 1 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1、★≥16路平衡式话筒、线路输入/输出，采用凤凰插接线端子（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 2、麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。 3、直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验。 4、支持手机、平板控制与分布式云控制，兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone）以及Andriod系统。 5、设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼。 6、自带B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，不仅实现了通道控制和场景选择，而且直接提供PC客户端及平台组件的下载链接。 7、Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 8、系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作。 9、120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率。 10、DSP音频处理，内置AM自动混音功能、11、AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除、自动增益。 12、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 13、输出每通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 14、全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能。 15、通道支持拷贝、粘贴、联控功能。 16、内置自动摄像跟踪功能。 17、支持8~100组场景预设功能。 18、具有断电自动保护记忆功能。 19、配置RS485接口、标准以太网控制接口、2通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 20、适用于如会议室、校园、文艺演出、演唱会等等场景领域。 21、DSP处理：Ti 456MHz FLOPS DSP； 22、模拟通道数：16路输入+16路输出； 23、核心算法：自动混音、反馈消除； 24、GPIO：2个输入； 25、RS485：1； 26、RJ45控制接口：1； 27、模拟最大增益：42dB； 28、量化位数：24bit； 29、采样率：48kHz； 30、频率响应（20~20KHz）：±0.2dB； 31、模/数动态范围（A-计权）：114dB； 32、数/模动态范围（A-计权）：114dB； 33、输入至输出动态范围：108dB； 34、总谐波失真+噪声：≤0.003 @20-20KHz ，18dBu； 35、底噪（A-计权）：-90dBu； 36、延时存储 ：2s； 37、模拟输入至模拟输出系统延时：3ms； 38、输入阻抗（平衡式）：20KΩ； 39、输出阻抗（平衡式）：100Ω； 40、最大输入电平：+18dBu，平衡； 41、最大输出电平：+18dBu，平衡； | 台 | 2 |  |
|  | 智能手拉手会控制会议主机 | 1、最多可实现不少于12（1+11）种语言（包含原音）的同声传译功能；搭配红外语音分配系统，可实现大型多语种会议； 2、话筒容量≤128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元； 3、★≥4.3寸真彩TFT液晶屏可显示会议状态、表决&签到结果，效果控制，系统信息等(投标需提供实物接口图片证明，投标单位加盖公章)； 4、内置32-bit 高精度DSP处理器； 5、★输入通道设有增益、相位、延时、静音、5段PEQ、噪声们、高/低切等功能（投标需提供功能截图或检测报告佐证，投标单位加盖公章）； 6、★USB录音以及U盘MP3播放通道特别内置10段图示均衡器(投标需提供实物接口图片证明，投标单位加盖公章)； 7、输出通道均设有增益、分频、静音、5段PEQ等功能； 8、LINE OUT、USB REC通道可通过内置的路由算法选择不同的音源； 9、内置专业录音模块，连接USB类存储设备，轻便化录音、会议备份； 10、内置U盘MP3播放控件，可于会前播放背景音乐； 11、采用专用8芯航空插头连接，牢固可靠、抗腐蚀、防RF，电磁干扰；"手拉手"&"T型"连接模式； 12、脱离PC客户端，作为一套基本的独立会议系统，具备：FIFO模式、NORMAL模式、FREE模式、APPLY模式； 13、音频输入：1路立体声、1路平衡； 14、音频输出：1路立体声、1路混合信号平衡、1路纯话筒单元信号平衡、1路光钎； 内置摄像跟踪模块，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能； 15、消防联动、消防触发信号链接输出； 16、★1路译员接口，可连接12台翻译单元(需提供实物接口图片投标单位加盖公章)； 17、配合PC客户端软件，可实现更多的个性化会议管理功能： 18、模块化设计，标准2U尺寸； | 台 | 1 |  |
|  | 电容式主席单元 | 1、仰角度可调，全金属方型话筒杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，具有发言指示灯。 2、铝合金面板，锌合金一体成型底座，质感、稳重。 3、触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 4、内置≥3.5寸显示屏，支持电容式触摸功能。 5、内置高性能ADI的32位Sigma-DSP； 6、★支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡5段、噪声门、相位等进行调整。(投标需提供产品功能图片证明，投标单位加盖公章) 7、★支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。(投标需提供产品功能图片投标单位加盖公章) 8、支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 9、采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆， "T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 10、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 11、主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 12、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13、主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 只 | 1 |  |
|  | 电容式代表单元 | 1、仰角度可调，全金属方型话筒杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，具有发言指示灯。 2、铝合金面板，锌合金一体成型底座，质感、稳重。 3、触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 4、内置≥3.5寸显示屏，支持电容式触摸功能。 5、内置高性能ADI的32位Sigma-DSP； 6、★支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡5段、噪声门、相位等进行调整。(投标需提供产品功能图片证明，投标单位加盖公章) 7、★支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。(投标需提供产品功能图片投标单位加盖公章) 8、支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 9、采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆， "T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 10、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 11、主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 12、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13、主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 只 | 12 |  |
|  | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | 1、采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、★U段无线话筒是采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF600～890MHz之间的一款远距离传输无线话筒。具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音和啸叫抑制等功能（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 4、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 5、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 6、内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 7、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 8、手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 9、空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下使用距离≥150米。 10、振荡模式：PLL锁相环频率合成； 11、可调范围：≥60MHz； 12、信道范围：≥300； 13、信道间隔：200KHz； 14、频率稳定度：±0.005%以内； 15、动态范围：>105Db； 16、最大频偏：±45KHz； 17、音频响应：30Hz-18KHz（±3dB）； 18、灵敏度：≥12dB(80dBS/N)； | 套 | 2 |  |
|  | 真分集无线头戴麦克风（一拖二） | 1、采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所。 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 4、具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 5、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 6、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 7、内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 8、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 9、腰包式（头戴）发射器LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下使用距离≥150米。 10、频率范围：640-690MHz； 11、振荡模式：PLL锁相环频率合成； 12、可调范围：≥60MHz； 13、信道范围：≥300； 14、信道间隔：200KHz； 15、频率稳定度：±0.005%以内； 16、动态范围：>105Db； 17、最大频偏：±45KHz； 18、音频响应：30Hz-18KHz（±3dB）； 19、灵敏度：≥12dB(80dBS/N)； | 套 | 2 |  |
|  | 鹅颈会议麦克风 | 1、采用轻触开关，开机具有灯环提示； 2、采用3针XLR插头； 3、采用48V幻像供电； 4、频率响应：20Hz-20KHz； 5、灵敏度：20mV/Pa（-50dBV）； 6、幻象供电：+48V； 7、信噪比：>65dB； 8、开关：电子轻触； | 只 | 2 |  |
|  | 天线分配器 | 1、支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 2、采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰。 3、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 4、频率范围：500-950MHz； 5、输入截断点：+22dBm(±1)； 6、噪声比：4.0dB Type(±1)； 7、增益：+6-9dB(±1)； 8、阻抗：50Ω； 9、频宽：450MHz(±1)； | 台 | 1 |  |
|  | 天线板 | 1、频率范围：500-950MHz； 2、天线增益：7.5dBi；(±1)； 3、内部放大器增益：-4dB~11dB可调节； | 对 | 1 |  |
|  | 视频点播器 | 1、AI智能语音点歌，影k功能，36多万云端歌曲在线下载，每月云端歌曲更新，全新画中画，海量正版歌库，点歌智能k歌排行榜，支持光纤接口，手机平板app点歌，在线网络影视，在线直播，在线玩游戏； 2、支持app应用下载安装； 3、支持本地电影蓝光ISO和蓝光目录； 4、支持5.1和7.1声道透传，弹幕互动功能，专题点歌，自动评分，边唱边下，录音回放，蓝光双高清； 5、支持u盘加歌/播放，播放快进快退，系统在线升级，公告修改； 6、内置WiFi，支持多种歌曲文件格式播放，超强灵敏度，超强稳定性，速度快捷，不卡歌，不死机，简洁时尚。 7、不小于19寸触摸屏;硬盘不小于2T;曲库不少于5万首歌； 8、分辨率：红外屏 1920*1080； 9、机身材质：高清LED液晶屏+钢琴烤漆 10、接 口：光纤、HD、AV、USB、COM、VGA； 11、支持格式：DVD、VCD、H264、H265、TS、MKV、MP3、RMVB、mpeg、avi，MP4 支持设备：无线点歌、墙板、鼠标键盘、无线飞鼠、红外触摸屏。 | 台 | 1 |  |
|  | 网络化智能中控主机 | 1、嵌入式双处理器，采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。 2、★TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 3、触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习。 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统。 4、强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）。 5、用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存≥999个单码按键，≥36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz。 6、大容量FLASH存储器，可保存高达≥2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 7、可扩充达≥256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 8、支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）。 9、支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程。 10、全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码。 11、可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB等音视频矩阵切换器。 12、支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户。 13、支持控制画面带Flash动画效果。 14、客户可编程设置任何控制协议或者控制代码。 15、可通过网络或串口进行程序传输。 16、★≥16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 17、★≥8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路。≥8路弱电继电器控制接口。≥8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 18、处理器不低于：32位ARM微处理器，720MHz。 19、存储器不低于：256M DDR3 RAM，2G EMMC Flash。 20、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。 21、显示：LCD液晶及LED发光二极管状态指示。 22、★所投产品要求提供“多媒体中央控制系统软件”的相关技术证明或自主产权证明文件（复印件并投标单位加盖公章） | 台 | 1 |  |
|  | 控制电脑 | 1、主板：470芯片组及以上/ CPU：主频3.1GHz，最高睿频4.5GHz，6核心，12线程，12M三级缓存； 2、声卡：集成声卡，前置通用音频接口，后置音频输出接口*1，音频输入接口*1；3、内存：8G DDR4； 4、硬盘：1256GB M.2 PCIe NVMe SSD+1TB HDD 7200转； 5、扩展槽：Pcie *16*1，Pcie *1，pci*1，M.2 接口*2； 6、接口：≥8个USB接口（其中前置≥6个USB 3.2），VGA+HDMI接口； 7、光驱：DVDRW； 8、网络同传； 9、23.8寸液晶显示器（1920*1080）； 10、机箱：立式机箱，机箱体积＞15L以上； 11、出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位. 网络同传功能支持数据加密传输； 12、原厂自带Win11专业版操作系统； 13、USB键盘鼠标、1000M网卡； ★14、产品平均无故障运行时间（MTBF的m1值）≥105万小时，投标时提供认证证书或第三方检测机构出具的检测报告证书彩色扫描件。 ★15、产品噪音不大于3.5dB, 投标时提供认证证书或第三方检测机构出具的检测报告证书彩色扫描件。 | 台 | 1 |  |
|  | 无线AP网络覆盖 | 1、无线接入AP吸顶千兆室内POE供电 2、11ax(WiFi 6)2+4双频 | 台 | 1 |  |
|  | 高清云录播系统主机 | 1、★具备独立运行双系统能力的主机，集嵌入式Linux和Android为一体，在实现录制、推流、和智能导播的基础上，还可直接基于Android端搭载钉钉、腾讯会议等视频会议软件进行直播分享和互动教学，无需搭建校方单独租赁或搭建流媒体服务器。 2、视频输入接口≥6路SDI，1路HDMI； 3、视频输出接口≥2路HDMI，1路VGA； 3、视频显示 PGM支持单画面、画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏； 4、输入分辨率支持 HD/3G-SDI：1080P@25fps~1080P@60fps； 5、HDMI：1024*768@60HZ~1920*1080@60HZ； 6、音频输入 2路LINE-IN，3pin凤凰端子； 7、音频输出 2路LINE-OUT，3pin凤凰端子； 8、音频编码 H.264； 9、音频编码 AAC； 10、视频输出格式 MP4； 11、视频编码帧率 1～30fps； 12、视频码率 500kbps~40Mbps可调； 13、音频码率 8~128KB可调； 14、数据存储 标配1T硬盘，支持扩展 RS485/RS232 4组RS485，2组RS232，RJ-45接口； 15、网络≥1个100M网口，1个1000M网口，RJ-45接口； 16、USB接口 2个USB3.0，1个USB2.0，1个USB-OTG； 17、软件升级 支持网络升级； 18、存储模式 支持内置硬盘、外接USB存储，USB导出，FTP下载； 19、协议支持 RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP； 20、电源 DC 12V/3A； | 台 | 1 |  |
|  | 高清云镜摄像机 | 1、支持H.265、H.264编码。 2、支持双码流，支持多级别视频质量配置。 3、支持分辨率不低于1080P60视频输出。 4、≥214万像素，1/2.8英寸 CMOS传感器。 5、支持HD-SDI，HDMI等高清视频输出接口。 6、内置中英文操作菜单。 7、★具有≥12倍光学变焦，≥12倍数字变焦，视场角:59.5°至72.5°可选（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 8、支持1路音频输入和1 路音频输出。 9、精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳。 10、支持多种协议及多种控制接。 11、配多功能IR遥控器。 12、智能曝光有效解决投影等设备对拍摄人物的影响。 13、支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装三种安装方式。 14、控制协议：VISCA并支持菊花链、PELCO-D、VISCA。 15、预置点数目≥256个。 16、接口不少于：1路100M自适应以太网接口，可选配POE，1路3G-SDI，1路LINE IN、1路LINE OUT，1路RS-485、1路RS-232IN、1路RS-232OUT，1路红外信号透传输出接口。 | 台 | 4 |  |
|  | 智能高清插卡式混合矩阵机箱 | 1、无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头。 2、支持输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 3、DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可融合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线。 4、DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出。 5、HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出信号≥20米距离。 6.支持RS-232、红外、网口控制信号切换功能。 7.采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定。 8.支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态。 9.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态。 10.数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出。 11.电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力。 12.可接输入卡数量：≥4 13.可接输出卡数量：≥4 14.输入路数：≥16 15.输出路数：≥16 16.支持输入插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络 17.支持输出插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络 18.机架安装：标准2U，可以机柜安装 19.带宽：≥5.25Gbps 20.最大传输延时：≤5nS 21.切换速度：≤200ns（最长时间） | 台 | 1 |  |
|  | 4路HDMI输入卡 | 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 2.支持4路HDMI、音频信号输入。 3.采用高速专业连接器，非普通金手指。 4.支持图像分辨率1920x1200P60。 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议， DVI1.0协议。 6.支持HDCP，支持蓝光DVD。 7.传输距离≥20m。 | 块 | 2 |  |
|  | 4路HDMI输出卡 | 1.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 2.支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出。 3.支持图像分辨率1920x1200P60。 4.采用高速专业连接器，非普通金手指。 5.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 6.支持图像分辨率1920x1200P60。 7.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 8.传输距离≥20m。 | 块 | 2 |  |
|  | 4路DVI输入卡 | 1.视频采用DVI-I接口，音频采用3.5音频头，每卡支持4路信号输入。 2.采用高速专业连接器，非普通金手指。 3.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 4.支持图像分辨率1920x1200P60。 5.传输距离≥20m。 | 块 | 1 |  |
|  | 4路DVI输出卡 | 1.视频采用DVI-I接口，音频采用3.5音频头。 2.支持4路DVI、VGA、音频信号输出。 3.采用高速专业连接器，非普通金手指。 4.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 5.支持图像分辨率1920x1200P60。 6.传输距离大于20m。 7.具有输入输出预加载，切换速度更快。 8.即插即用，无需软件，无需驱动。 | 块 | 1 |  |
|  | 4路SDI输入卡 | 1.支持4路信号输入。 2.兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI。 3.支持1920*1080@60HZ高分辨率。 4.接口类型为BNC。 | 块 | 1 |  |
|  | 4路SDI输出卡 | 1.支持4路信号输出。 2.兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI。 3.支持1920*1080@60HZ高分辨率。 4.接口类型为BNC。 | 块 | 1 |  |
|  | 电源时序器 | 1、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，具备8路可控插座，单路最大电流可达16A，带负载最大电流可达50A。 2、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道，自定议设置开关机间隔时间。 3、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 4、★带不小于2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间，通道状态操作菜单等信息。（提供面板实物面板图投标单位加盖公章） 5、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭。 6、采用一键飞梭旋钮操作，配合4个功能键和1个旋钮，易于操控。 7、★两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换。（提供功能界面图投标单位加盖公章） 8、★所投电源时序器接口最低具备最低具备前面板1个直通220V万能插座，2个USB 接口，后面板8个可控万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入1个短路输出口（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告复印件投标单位加盖公章）； 9、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 10、★配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保证设备短路、漏电或过载可自动跳闸。（提供面板实物面板图投标单位加盖公章） 11、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制。 12、面板具备自锁按键，可强制开关时序器。 | 台 | 3 |  |
|  | 主扩声水平线阵吊挂架 | 水平吊架，2只音箱水平吊装架 | 套 | 4 |  |
|  | 扬声器壁挂架/吊架 | 扬声器壁挂架/吊架 | 套 | 4 |  |
|  | 20米专用会议线缆 | 20米会议延长线缆，8针6芯会议专用延长线缆20米，带螺母固定 | 根 | 1 |  |
|  | 天线伸缩支架 | 30-60CM天线伸缩支架（黑色） | 套 | 2 |  |
|  | 机柜 | 32U标准机柜 | 台 | 2 |  |
|  | 多媒体信号地插 | 多媒体信号插 | 套 | 6 |  |
|  | 线材及即插件 | 音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |  |
|  | 嵌入式COB面光灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz 2、产品功率：≥100W 3、灯珠参数：100W 双色温灯珠 4、控制方式：国际通用DMX512，≥4通道 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6、调光方式：0~100%超平滑调光 7、频闪: 25次/秒 | 台 | 16 |  |
|  | 一顶光LED嵌入式三基色 | ★1、功率：225W；光源：LED灯珠 ；灯珠数量：432*0.5WSMD 5735 LED 正白/暖白光； 色温：3000-3200K/6000-6500K可调；通道：≥4个DMX512通道；调出光角度：120°；调节角度：360°；通道模式：单色2个通道，双色4个通道；信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出；安装方式：嵌入式安装；操作温度：-20~+50℃；、存放温度：-20~+60℃；外壳：金属外壳（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 | 台 | 10 |  |
|  | 一顶光嵌入式染色灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz 2、产品功率：≥162W 3、灯珠参数：≥54*3W灯珠 4、控制方式：国际通用DMX512，不少于6通道 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6、调光方式：0~100%超平滑调光 7、频闪: 25次/秒 | 台 | 20 |  |
|  | 二顶光LED嵌入式三基色 | 1、功率：225W；光源：LED灯珠 ；灯珠数量：432*0.5WSMD 5735 LED 正白/暖白光； 色温：3000-3200K/6000-6500K可调；通道：≥4个DMX512通道；调出光角度：120°；调节角度：360°；通道模式：单色2个通道，双色4个通道；信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出；安装方式：嵌入式安装；操作温度：-20~+50℃；、存放温度：-20~+60℃；外壳：金属外壳。 | 台 | 10 |  |
|  | 二顶光嵌入式染色灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz 2、产品功率：≥162W 3、灯珠参数：≥54*3W灯珠 4、控制方式：国际通用DMX512，不少于6通道 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6、调光方式：0~100%超平滑调光 7、频闪: 25次/秒 | 台 | 20 |  |
|  | 三顶光嵌入式光束灯 | 1、工作电压：AC95V-245V/50Hz 2、产品功率：≥180W 3、图案参数：≥10个图案，8个颜色 4、灯珠参数：≥1颗80W白光灯珠 5、控制方式：国际通用DMX512，不少于10通道 6、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 7、调光方式：0~100%超平滑调光 8、频闪: 20次/秒 | 台 | 10 |  |
|  | 三顶光嵌入式染色灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz 2、产品功率：≥162W 3、灯珠参数：≥54*3W灯珠 4、控制方式：国际通用DMX512，不少于6通道 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6、调光方式：0~100%超平滑调光 7、频闪: 25次/秒 | 台 | 20 |  |
|  | 左右侧光嵌入式染色灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz 2、产品功率：≥162W 3、灯珠参数：≥54*3W灯珠 4、控制方式：国际通用DMX512，不少于6通道 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6、调光方式：0~100%超平滑调光 7、频闪: 25次/秒 | 台 | 16 |  |
|  | 1024金刚灯光控台 | 1、最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2、最大控制96台电脑灯或96路调光。 3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 ★5、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 ★8、可储存60个素材，支独享素材/可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，可同时输出和运行10个重演场景（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 9、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 11、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 12、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 13、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。支持立即黑场、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 | 台 | 1 |  |
|  | 八路信号放大器 | 1、供电：100V-240V 2、每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX输出； 3、放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度； 4、若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具； 5、外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生 | 台 | 2 |  |
|  | 12路电源直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2、额定功率：≥12路×4KW; 每路两个10A插头，可适用于任何负载. 3、过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子。 4、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 5、可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只； 6、12路单独控制 | 台 | 1 |  |
|  | 特效烟雾机（水性） | 1、电压：AC90V-240V 2、功率：≥1200W 3、预热时间：2Min 4、电子恒温控制：支持 5、耗油量：900ml/h（100%） 6、烟量输出：4500Cu ft/min 7、油桶容量：≥2L 8、控制方式：DMX512，液晶控制器LCD，遥控 | 台 | 2 |  |
|  | LED追光灯 | 1、支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz耗电2、功率:400w光源：led光源, ≥200w 3、颜色:一个转轮5颜色+白光 4、控制系统:自配旋钮控制。 5、控制模式:单机模式 6、散热系统:高强度风冷 7、光圈效果:光圈大小可调 8、安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置。 | 台 | 2 |  |
|  | 烟雾油（水性） | 1、规格：4 桶/箱，4.5 L/桶 2、配用机型：加热式烟雾机 3、特点：烟色纯白、烟雾持久性高、纯度高因而无需担心堵塞烟机，超长保质期！ | 件 | 2 |  |
|  | 灯光设备辅助材料 | 电源线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |  |
|  | 舞台机械控制系统 | 2路控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施 | 套 | 1 |  |
|  | 对开大幕机 | 1、电机驱动：速度≥0.01-1.0m/s；对开电机功率：≥1.1kw； 2、轨道尺寸：定制； 3、对开设备应配有开闭限位开关((限位装置)； 4、对开设备应配有开闭极限开关(极限装置)； 5、开闭定位精度≤3mm； 6、运行噪音：观众厅第一排检测≤48dB（A）； 7、水平行走驱动装置采用单制动器，制动器应在合理的制动距离内制动2.5倍的额定载荷；设备为成套设备，包含对开导轨，滑轮组，牵引小车，挂钩，花篮螺丝，钢丝绳及绳卡相关配件等等。 | 套 | 1 |  |
|  | 对开底幕机 | 1、电机驱动：速度≥0.4m/s；对开电机功率：≥1.1kw； 2、牵引力≥800N； 3、轨道尺寸：定制； 4、具有开闭限位开关； 5、运行噪音：观众厅第一排检测≤48dB（A） 设备为成套设备，包含对开导轨，滑轮组，牵引小车，挂钩，花篮螺丝，钢丝绳及绳卡相关配件等等。 | 套 | 1 |  |
|  | 大幕（含衬里） | 规格：9.2×4.5×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 阴燃时间≤7s； | ㎡ | 248.4 |  |
|  | 底幕（含衬里） | 规格：9.2×4.5×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理； 阴燃时间≤7s； | ㎡ | 248.4 |  |
|  | 钢丝绳 | Ø4.2航空钢丝绳 | m | 100 |  |
|  | 电机电源线 | 电缆 RVV3*2.5平方国标三芯3芯铜芯多股铜丝软护套线电源线 | m | 50 |  |
|  | 电机限位线 | 电缆 RVV3*0.5平方国标三芯3芯铜芯多股铜丝软护套线电源线 | m | 50 |  |
|  | 安装基础及辅材配件 | 化学锚栓、吊筋、油漆、扎带、胶布、桥架、五金件等 | 套 | 1 |  |
|  | 全彩LED显示屏（主屏） | 1.投标产品像素点间距≤2.5mm； 2.单元分辨率：≥128*96； ★3.模组：≥320*240（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 4.像素密度：160000点/平方米； 5.LED组成：SMD三合一； 6.亮度鉴别等级：LJ≥20； 7.白平衡亮度：≥800cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无极调节； 8.整屏平整度：≤0.1㎜； 9.刷新率≥3840HZ； 10.对比度：≥10000:1； 11.支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 12.换帧频率：50HZ&60HZ&120HZ； 13.色温：2000K-15000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 14.像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率：≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0； ★15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 16.平均无故障时间：≥100000小时； 17.亮度均匀性：≥99%； 18.发光点中心距偏差：≤1%； 19.水平视角：水平左右≥170°； 20.垂直视角：垂直上下≥170°； 21.峰值功耗：≤420W/m²； 22.平均功耗：≤140W/m²； 23.超高清显示：搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K、8K超高清显示； 24.传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输； 25.维护方式：电源、模组、接收卡、HUB卡前后维护、更换、支持热插拔； 26.驱动IC:≥16路通道，具备点检（开路检测）； 27.光生物安全和蓝光安全无危害； 28.阻燃防护等级：PCB、塑料面板、电源、信号连接器塑胶材料达到UL94V-0级； | ㎡ | 24.58 |  |
|  | 电源 | 1.直流电压 4.5V 2.额定电流 40A 3.电流范围 0～40A 4.额定功率 180W 5.纹波与噪声 150mVp-p 6.电压调节范围 ±5% 7.电压精度 ±1.0% 8.线性调整率 ±0.5% 9.负载调整率 ±2% 10.启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 12.电压范围 200～240VAC 13.频率范围 47～63HZ 14.功率因数 （Typ） PF≥0.5 15.效率（Typ） ≥86% | 台 | 121 |  |
|  | LED接收卡 | 1.集成 16标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持逐点亮色度校正。 4.支持接收卡预存画面设置。 5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6.支持 5Pin 液晶模块 7.输入电压 DC 3.3V～5.5V 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.工作温度：-20℃～70℃ 11.湿度：10%RH～90%RH 12.储存温度：-25℃～125℃ | 张 | 44 |  |
|  | 视频处理器 | 1、支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 3、支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 4、支持10路千兆网口，视频带载高达 650万像素 5、支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 6、支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 7、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 8、支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置 9、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 10、支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 11、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 | 套 | 1 |  |
|  | 智能电源管理器（配电柜） | 1、类型：40KW室内标准配电柜，配电柜具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施等功能，要求具备智能远程控制开关，烟感，温感，远程故障报警，远程开关屏等功能。 2、控制： PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：知名断路器，知名接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：三个三相回路，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施， 7、配电系统具有PLC智能监控系统或智能配电管理系统功能。 8.电压 AC0～400V（50～60Hz） 9.环境采集： 10.湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH） 11.温度采集 0～60℃（精度±5℃） 12.通信特性：通信方式 电力线载波 13.控制特性：控制输出≥ 1路继电器 ★14.RJ45接口：≥8个端口（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 ★14.设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示；内置温度、湿度传感器设备可以实时监控对应产品的温度及湿度环境，可外接光强、声波传感器设备；实现远程掌握联网设备的运行状态；管理软件中显示的时间与PC同步，并具有定时设置及定时开关功能（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 15.通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、显示屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 16.可采集电量数据（包括电流、电压、功率）； 软件部分： 17.★性能参数要求：可部署于云服务器或本地服务器；可对组网设备进行编辑管理、分组命名、集中管控；对终端设备电量管理，运行状态监控，并且提供报表数据中心进行储存数据，方便综合管理；所有终端设备图形化界面监视；管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致；软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示；具有（电压、电流、温度、湿度）设置报警值功能；在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作。（要求提供第三方检验检测机构出具的以上内容的检测报告投标单位加盖公章）。 | 套 | 1 |  |
|  | 钢结构制作安装 | 定制屏体框架及支撑，含包边、背条 | ㎡ | 26 |  |
|  | 超六类网线 | 1.线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2.锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4.通过标准最高传输频率250MHz测试 5.额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 米 | 300 |  |
|  | 2米成品网线 | 1.线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2.锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4.通过标准最高传输频率250MHz测试 5.额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 根 | 42 |  |
|  | 3*2.5电缆线 | 电缆 RVV3*2.5平方国标三芯3芯铜芯多股铜丝软护套线电源线 | 根 | 125 |  |
|  | 5*6电缆线 | 主配电箱到智能配电柜的电缆线由中标人提供 电缆 YJV5*6平方国标电源线 | 项 | 1 |  |
|  | 机柜 | 1、尺寸: 宽600mm*深800mm*高1200mm(±5mm) 2、防护等级: IP20 3、主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 备件 | 备用模块5张、电源3个、接收卡3张、运费、辅材.磁铁.排线 | 项 | 1 |  |
|  | 会标屏 | 1、模组组成：像素结构 SMD2020 1R 2、像素间距（mm） 4.75 3、模组分辨率（W×H） 64×32 4、模组最大功耗（W/块） 14 5、像素密度（点/m2） 44321 6、光学参数：显示屏亮度（cd/m2） ≥150 7、水平视角（°） ≥120 8、垂直视角（°） ≥120 9、刷新（Hz） ≥240 10、峰值功耗（W/m2） 303 11、平均功耗（W/m2） 151.5 12、供电要求 AC220-240V 13、驱动方式 恒流驱动 14、工作温度范围（℃） -10—40 15、存储温度范围（℃） -20—60 16、工作湿度范围（RH）无结露 10-60% 17、存储湿度范围（RH）无结露 10-60% 18、信号接口 HUB 08 接口 19、电源接口 VH4PIN | ㎡ | 5 |  |
|  | 吸顶中央空调 | 1、电压/频率：380V/50Hz 2、制冷功率：3600W 3、吸顶式嵌入式 4、三相电5匹定频冷暖 | 台 | 5 |  |
|  | 立式空调 | 1、制热功率：2250W 2、制冷功率：1380W 3、扫风方式：上下/左右扫风 4、睡眠模式：不支持睡眠模式 5、电压/频率：220V/50Hz | 台 | 2 |  |
|  | 铜管道 | 铜管，与空调匹配 | 米 | 85 |  |
|  | 混凝土墙洞 | 混凝土墙洞 | 个 | 7 |  |
|  | 支架 | 支架 | 付 | 7 |  |
|  | 主席台条桌 | 1、基材：E1级中密度纤维板 2、饰面：采用胡桃木木皮进行表面装饰。 3、五金：优质五金配件。 4、功能：台面配置皮板，含2个Ø60线圈；中侧预留走线孔。 | 张 | 4 |  |
|  | 主席台会议椅 | 1、覆面材料：采用优质环保西皮，皮质柔软，光泽度好，厚度适中，透气性强。 2、软层结构：靠背及坐垫采用多层次高密度回弹海绵，为背部提供充分支撑。 3、支撑底座：实木支撑底脚。 | 张 | 30 |  |
|  | 演讲台 | 1、基材：E1级中密度纤维板 2、饰面：采用胡桃木木皮进行表面装饰。 3、五金：优质五金配件。 4、功能：台面含1个Ø60线圈 | 张 | 1 |  |
|  | 礼堂椅（实木） | 1、椅座、椅背外壳：背内、外壳、座内、外壳采用聚丙烯多元素材质一体射出成型，厚度不小于6mm，座壳外板带有吸音孔，及吸音波浪板，能有很好的吸音功能，且经久不变形。 2、扶手框和脚架：采用优质1.6mm冷轧钢冲压焊制成型，防锈处理后静电粉末喷涂。 3、海绵：采用高密度回弹定性发泡海绵。椅背海绵密度不小于40kg/m3，座海面厚度不小于45kg/m3。 4、布料：面料为台湾颐达优质高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。 5、扶手：扶手盖采用实木扶手，厚底25mm。除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。 6、侧板：采用中纤密度板，外附面料，厚度为2.5mm。 7、写字板：采用多层胶合板或者高密度中纤板，油漆处理，厚度1.8mm。(不含) 8、座包：采用弹簧回位机构，回位灵巧，回弹次数超过10万次以上。 9、座椅结构：采用两侧受力结构，是座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。 10、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 11、座椅外形：设计要符合“人体形态学”工程原理，舒适度好。 | 张 | 250 |  |
|  | 沙发套装组合 | 沙发茶几（单人位+单人位+3人位+茶几组合），主要材质实木，高档西皮饰面，填充物高弹海绵 | 套 | 3 |  |
|  | 消防改造 | 原有消防管道改造，消防管道提升，喷淋头改造及增加 | 项 | 1 |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  |
|  | 主扩声音柱扬声器 | 1、6x4.5"全频钕磁单元，灵敏度高、中频特性好。 2、具有频率响应宽、清晰度高、水平覆盖角度宽、辐射距离远等特点。 3、喇叭单元采用优质材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性。 4、箱体表面采用持久耐用的金刚砂涂料，有良好的防潮性。 5、频率响应：60Hz-20KHz(±1) 6、灵敏度：≥99dB (1W/1M) 7、标称抗阻：6Ω 8、输入功率：≥240W（额定）/400W（峰值） 9、低音单元：≥6×4.5＂ 10、高音单元：≥2×3" 11、扩散角度：≥90°×50° 12、连续声压级：≥124dB 13、峰值声压级：≥130dB | 只 | 4 |  |
|  | 主扩声音柱扬声器功率放大器 | 1、全智能动态压限系统：专利技术的动态压限控制功率电路，保护系统始终处于安全工作状态。 2、★放大器类型：D类功率放大电路设计，损耗小具备95%以上的放大效率。 3、数字化：较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 4、体积小：使用高集成度数字芯片替代传统变压器，体积更小缩减为1U面板，重量更轻。 5、结净度：无传统环形变压器产生高频振荡和共模噪声，杜绝耦合、串扰、电磁辐射等带来的电流噪声，同时数字化电路抗干扰性强。 6、专业的连接：输入采用平衡XLR连接，输出为PSZ外接线柱，方便线材扩展链接。 工作状态实时指示灯，7个信号指示，1个电源指示，2个信号通道指示，2个限幅通道指示，2个保护通道指示。 7、模式选择开关为内置二段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机，可以更为灵活搭配其它设备，例如：电子分频器、音箱、功放。功放出厂设置为立体声模式。 8、限幅器：信号峰值过大自动限幅过大输出到达扬声器，最高限幅可达到10V。 9、过载保护：峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 10、保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。 11、输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×400W 12、输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×560W 13、供电：AC 150V-240V 50/60Hz 14、输出电路类型：CLASS-D 类 15、后面板接口：并机输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2；PSZ信号输出外接线柱 | 台 | 2 |  |
|  | 模拟调音台 | 1、配置有可拆卸挂耳，可桌面也安装，也可机柜安装。 2、具一个+48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 3、不少于10个话筒前置放大器，配有幻象电源。 4、8个录音室级压缩器，配有简单的一个按钮功能和控制显示。 5、录音室级别效果处理器，配有16种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存。 6、内置的立体声USB/音频插口可用来直接连接电脑，有150种乐器/效果插件及超低延迟驱动器。 7、4个子编组，配有独立的输出端，4个多功能立体声辅助回送。 8、每个单声道配有声道插入和直接输出端，还有主混音插入，可灵活连接外置设备。 9、每声道均设有4个辅助发送端：2个可切换的前置/后置推杆，用于监听/效果。2个后置推杆，用于内置效果或可用来当作外部发送。 10、所有声道都配有峰值显示，静音，分组路径开关，单独监听和前置推杆监听功能。 调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰。 11、麦克风输入：10路（其中2路与2组立体声复用） 12、立体声输入：4组 13、最大输入电平：麦克风+22dBu，线路+20dBu 14、最大输出电平：主输出+28dBu，其它输出+22dBu 15、灵敏度：0VU=+4dBu 16、频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 17、麦克风共模抑制比@1KHz：>70dB典型值THD+N @14dBu，1KHz：<0.005% 串扰@1KHz：>89dB单声道均衡：高音±15dB，12KHz，中音±15dB，100Hz-8KHz，低音±15dB，80Hz 18、立体声均衡：高音±15dB，12KHz，中高音±15dB，3KHz，中低音±15dB，500Hz，低音±15dB，80Hz 19、DSP处理器：24bit，128位采样 | 台 | 1 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1、不低于96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换,不少于2路输入4路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 2、每个输入和输出均有≥6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达≥1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 3、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 ★5、可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，可通过USB、WIFI、RS485,有线网络连接电脑实现远程控制；（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章） 6、单机可存储≥30种用户程序,设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 | 台 | 1 |  |
|  | 一拖二无线鹅颈会议话筒 | 1. 内置4编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机四套使用. 2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.独立式的防误触系统锁键. 3. 提供3+1共6通道音频输出.二通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5. 彩色LED显示屏指示了话筒编号与RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 6. 采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC 7、频率范围: 610~670 MHz 8、调制方式: FM 9、可调范围 : 50MHz 10、信道数目: 200 11、信道间隔 : 300KHz 12、频率稳定度 :±0.005% 13、输出功率 ：高功率High power15mW; 低14、功率 8mW 15、杂散抑制：-60dB 16、供电 ：两节AA电池 17、使用时间 ：连续使用13个小时 | 套 | 1 |  |
|  | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | 1、采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、U段无线话筒是采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF600～890MHz之间的一款远距离传输无线话筒；具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音和啸叫抑制等功能。 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 4、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 5、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 6、内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 7、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 8、手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 9、空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下10、使用距离≥150米。 11、振荡模式：PLL锁相环频率合成 12、可调范围：≥60MHz 13、信道范围：≥300 14、信道间隔：200KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：>105Db 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） 19、灵敏度：≥12dB(80dBS/N) | 套 | 1 |  |
|  | 鹅颈会议麦克风 | 1、采用轻触开关，开机具有灯环提示； 2、采用3针XLR插头； 3、采用48V幻像供电； 4、频率响应：20Hz-20KHz； 5、灵敏度：20mV/Pa（-50dBV）； 6、幻象供电：+48V； 7、信噪比：>65dB； 8、开关：电子轻触； | 只 | 2 |  |
|  | 电源时序器 | 1、前面板具有≥1路直通220V电源座，≥2路USB DC-5V,1A直流供电接口，≥5个功能键。（提供设备面板接口图佐证，加盖生产企业公章） 2、后面板≥8路可控多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 3、设备前面板有液晶显示屏，可实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。 4、支持定时开启/关闭任意AC220V选通输出接口，当同时开启/关闭全部AC220V选通输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间0-9s可调。 5、设备支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意AC220V选通输出接口。 6、支持一键恢复出厂设置，支持中控和编程两种工作模式。 7、带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 8.开关机:按KEY键,一键开启关闭、中控/编程模式切换:按control/timing按键来回切换,屏幕指示 中控/定时 来回切换、定时编程:通过OK/ESC及飞梭旋钮, 作个简短定时开关机程序, 时间到开机/关机 ★9、具有1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、8个LED指示灯、9路AC220V输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键。设备采用AC220V电源供电；（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章） | 台 | 1 |  |
|  | 主扩声音柱扬声器墙架 | 金属材质，与音柱配套 | 套 | 4 |  |
|  | 机柜 | 1、尺寸: 宽600mm*深800mm*高1200mm(±5mm) 2、防护等级: IP20 3、主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 线材及即插件 | 音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |  |
|  | 全彩LED显示屏（主屏） | 1.投标产品像素点间距≤2.5mm； 2.单元分辨率：≥128*96； 3.模组：≥320*240。 4.像素密度：160000点/平方米； 5.LED组成：SMD三合一； 6.亮度鉴别等级：LJ≥20； 7.白平衡亮度：≥800cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无极调节； 8.整屏平整度：≤0.1㎜； 9.刷新率≥3840HZ； 10.对比度：≥10000:1； 11.支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 12.换帧频率：50HZ&60HZ&120HZ； 13.色温：2000K-15000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 14.像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率：≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0； 15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 16.平均无故障时间：≥100000小时； 17.亮度均匀性：≥99%； 18.发光点中心距偏差：≤1%； 19.水平视角：水平左右≥170°； 20.垂直视角：垂直上下≥170°； 21.峰值功耗：≤420W/m²； 22.平均功耗：≤140W/m²； 23.超高清显示：搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K、8K超高清显示； 24.传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输； 25.维护方式：电源、模组、接收卡、HUB卡前后维护、更换、支持热插拔； 26.驱动IC:≥16路通道，具备点检（开路检测）； 27.光生物安全和蓝光安全无危害； 28.阻燃防护等级：PCB、塑料面板、电源、信号连接器塑胶材料达到UL94V-0级； | ㎡ | 8.6 |  |
|  | 电源 | 1.直流电压 4.5V 2.额定电流 40A 3.电流范围 0～40A 4.额定功率 180W 5.纹波与噪声 150mVp-p 6.电压调节范围 ±5% 7.电压精度 ±1.0% 8.线性调整率 ±0.5% 9.负载调整率 ±2% 10.启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 12.电压范围 200～240VAC 13.频率范围 47～63HZ 14.功率因数 （Typ） PF≥0.5 15.效率（Typ） ≥86% | 台 | 42 |  |
|  | LED接收卡 | 1.集成 16标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持逐点亮色度校正。 4.支持接收卡预存画面设置。 5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6.支持 5Pin 液晶模块 7.输入电压 DC 3.3V～5.5V 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.工作温度：-20℃～70℃ 11.湿度：10%RH～90%RH 12.储存温度：-25℃～125℃ | 张 | 12 |  |
|  | 视频处理器 | 1、支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 3、支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 4、支持10路千兆网口，视频带载高达 650万像素 5、支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 6、支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 7、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 8、支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置 9、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 10、支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 11、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 | 套 | 1 |  |
|  | 智能电源管理器（配电柜） | 1、类型：40KW室内标准配电柜，配电柜具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施等功能，要求具备智能远程控制开关，烟感，温感，远程故障报警，远程开关屏等功能。 2、控制： PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：知名断路器，知名接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：三个三相回路，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施， 7、配电系统具有PLC智能监控系统或智能配电管理系统功能。 8.电压 AC0～400V（50～60Hz） 9.环境采集： 10.湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH） 11.温度采集 0～60℃（精度±5℃） 12.通信特性：通信方式 电力线载波 13.控制特性：控制输出≥ 1路继电器 14.设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示；内置温度、湿度传感器设备可以实时监控对应产品的温度及湿度环境，可外接光强、声波传感器设备；实现远程掌握联网设备的运行状态；管理软件中显示的时间与PC同步，并具有定时设置及定时开关功能。 15.通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、显示屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 16.可采集电量数据（包括电流、电压、功率）； 软件部分： 17.性能参数要求：可部署于云服务器或本地服务器；可对组网设备进行编辑管理、分组命名、集中管控；对终端设备电量管理，运行状态监控，并且提供报表数据中心进行储存数据，方便综合管理；所有终端设备图形化界面监视；管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致；软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示；具有（电压、电流、温度、湿度）设置报警值功能；在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作。 | 套 | 1 |  |
|  | 钢结构制作及安装 | 定制屏体框架及支撑，含包边、背条 | 平方 | 8.6 |  |
|  | 超六类网线 | 1.线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2.锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4.通过标准最高传输频率250MHz测试 5.额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 米 | 100 |  |
|  | 2米成品网线 | 1.线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2.锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4.通过标准最高传输频率250MHz测试 5.额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 根 | 15 |  |
|  | 3*2.5电缆线 | 电缆 RVV3*2.5平方国标三芯3芯铜芯多股铜丝软护套线电源线 | 根 | 50 |  |
|  | 3*4电缆线 | 主配电箱到智能配电柜的电缆线由中标方提供 电缆 YJV3*4平方国标电源线 | 项 | 1 |  |
|  | 机柜 | 1、尺寸: 宽600mm*深800mm*高1200mm(±5mm) 2、防护等级: IP20 3、主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 安装调试及备品备件 | 备用模块5张、电源3个、接收卡3张、安装调试费、运费、辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 多媒体一体机 | 1、显示尺寸86英寸,整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。支持红外≥10点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。 2、整机机身具有防盐雾效果，避免长期使用过程中生锈老化。 3、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作不采用触摸按键），数量不少于8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，且所有功能均为一键直达，非通过组合键实现以上功能确保操作简单便捷。 4、侧置接口：HDMI≥1个，USB TOUCH≥1个，RS232≥1个，音频接口≥1个；前置接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 5、提供硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本、内置电脑等提供状态提示信息。 6、支持自定义设置开机显示通道，包括OPS、Android、HDMI等通道。 7、采用LED背光源。屏前玻璃厚度≥4mm确保抗撞击性能。圆弧角设计，玻璃无任何边角直接外露。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 8、无需借助第三方软件，在任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，不低于两种方式，如上滑菜单和屏体双侧虚拟功能键等，双击显示画面即可恢复正常显示。 9、支持手势按压屏幕和前置按键实现息屏功能，在黑屏节能状态下可实现节能95%以上。 10、★支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，Windows下所有操作过程均可录制。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 11、在任意通道下，支持通过手势上滑调出OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式、录屏、关机、系统还原等功能。 12、采用国产化的芯片处理器，支持安卓系统不低于9.0版本，内存不低于2G，具备兼容性，支持第三方应用安装。 13、★安卓主页面具有云盘功能，可直接进入白板的课件云盘中心，直接查看和调用白板软件中的课件。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 14、★安卓主页面提供不少于7个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS, HDMI等信号源预览。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 15、★支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等；操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 16、支持多任务功能切换功能，可对正在运行的应用快速切换或结束进程。Windows系统下左右侧边悬浮球工具栏功能，主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务进程，服务键可打开新手使用引导和报修等。 17、★一体机通过静电放电抗扰度试验报告（符合GB/T17626.2-2018）、浪涌（冲击）抗扰度试验报告（符合GB/T17626.5-2019）,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（符合GB/T17626.4-2018）。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 18、整机具备一键还原功能，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。通过OSD虚拟菜单中的系统还原虚拟按键实现Windows系统还原，还原前需输入管理员密码以确保非无关人员误操作。 二、内置电脑配置： 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口，可整机插入智能触控一体机。 2、不低于Intel Core I5 八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。自带Windows操作系统。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4、具有不少于3个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 | 台 | 1 |  |
| 室外部分 |  |  |  |  |  |
|  | 主扩声同轴防水二分频扬声器 | 1、采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.7寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 2、精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 3、全方位喷涂黑色聚脲防水油漆，防潮防水防盐份腐蚀处理，适用于户外露天使用。 4、螺丝吊装孔位，底部柱形插座，支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 | 只 | 6 |  |
|  | 主扩声扬声器数字功率放大器 | 1、输出功率@立体声8Ω：≥4×800W 2、输出功率@立体声4Ω：≥4×1120W 3、输出功率@桥接8Ω：≥2×1900W 4、输出功率@桥接4Ω：≥2×2600W 5、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 | 台 | 2 |  |
|  | 模拟调音台 | 1、配置有可拆卸挂耳，可桌面也安装，也可机柜安装。 2、具一个+48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 3、10个话筒前置放大器，配有幻象电源。 4、8个录音室级压缩器，配有简单的一个按钮功能和控制显示。 5、录音室级别效果处理器，配有16种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存。 6、内置的立体声USB/音频插口可用来直接连接电脑，有150种乐器/效果插件及超低延迟驱动器。 7、4个子编组，配有独立的输出端，4个多功能立体声辅助回送。 8、每个单声道配有声道插入和直接输出端，还有主混音插入，可灵活连接外置设备。 9、每声道均设有4个辅助发送端：2个可切换的前置/后置推杆，用于监听/效果。 10、2个后置推杆，用于内置效果或可用来当作外部发送。 11、所有声道都配有峰值显示，静音，分组路径开关，单独监听和前置推杆监听功能。 12、调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰。 技术参数： 13、麦克风输入：10路（其中2路与2组立体声复用） 14、立体声输入：4组 15、最大输入电平：麦克风+22dBu，线路+20dBu 16、最大输出电平：主输出+28dBu，其它输出+22dBu 17、灵敏度：0VU=+4dBu 18、频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 19、麦克风共模抑制比@1KHz：>70dB典型值THD+N @14dBu，1KHz：<0.005% 20、串扰@1KHz：>89dB 21、单声道均衡：高音±15dB，12KHz，中音±15dB，100Hz-8KHz，低音±15dB，80Hz 22、立体声均衡：高音±15dB，12KHz，中高音±15dB，3KHz，中低音±15dB，500Hz，低音±15dB，80Hz 23、DSP处理器：24bit，128位采样 | 台 | 1 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1、不低于96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换,不少于2路输入4路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 2、每个输入和输出均有≥6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达≥1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 3、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 5、可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，可通过USB、WIFI、RS485,有线网络连接电脑实现远程控制。 6、单机可存储≥30种用户程序,设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 | 台 | 1 |  |
|  | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1．采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，200个工作频道，整机性能稳定性显著提高。 2．具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.独立式的防误触系统锁键 3．★每通道设有独立窗口，四通道各音频音量输出独立可控；（提供面板实物图投标单位加盖公章） 4．彩色显示屏指示了话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作状态； 5．★具有4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；（提供面板实物图投标单位加盖公章） 6．具有4路平衡输出和1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7．具有4编组叠机频率,一键调取,同一频段可同时轻松叠机四套使用； 8．使用距离空旷环境80-100米，复杂环境50-80米。 9．★金属面板鹅颈话筒杆，心型指向性拾音头，具有发言指示灯；（提供面板实物图投标单位加盖公章） 10．硅胶式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声； 11．★新型外观质感新颖，2寸LCD屏显示信号、频率、电池、ID、通道，发言状态时间；（提供面板实物图投标单位加盖公章） 12．5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作9小时以上。 13．频率范围: 610-670MHz 14．音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB) | 套 | 1 |  |
|  | 真分集无线手持话筒（一拖二） | 1、采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、U段无线话筒是采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF600～890MHz之间的一款远距离传输无线话筒。具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音和啸叫抑制等功能。 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 4、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 5、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 6、内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 7、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 8、手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 9、空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下使用距离≥150米。 10、振荡模式：PLL锁相环频率合成 11、可调范围：≥60MHz 12、信道范围：≥300 13、信道间隔：200KHz 14、频率稳定度：±0.005%以内 15、动态范围：>105Db 16、最大频偏：±45KHz 17、音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） 18、灵敏度：≥12dB(80dBS/N) | 套 | 1 |  |
|  | 天线分配器 | 1、支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 2、采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰。 3、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 4、频率范围：500-950MHz 5、输入截断点：+22dBm 6、噪声比：4.0dB Type 7、增益：+6-9dB 8、阻抗：50Ω 9、频宽：450MHz | 台 | 1 |  |
|  | 天线板 | 1、频率范围：500-950MHz 2、天线增益：7.5dBi； 3、内部放大器增益：-4dB~11dB可调节； | 对 | 1 |  |
|  | 电源时序器 | 1、前面板具有≥1路直通220V电源座，≥2路USB DC-5V,1A直流供电接口，≥5个功能键。（提供设备面板接口图佐证，加盖生产企业公章） 2、后面板≥8路可控多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 3、设备前面板有液晶显示屏，可实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。 4、支持定时开启/关闭任意AC220V选通输出接口，当同时开启/关闭全部AC220V选通输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间0-9s可调。 5、设备支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意AC220V选通输出接口。 6、支持一键恢复出厂设置，支持中控和编程两种工作模式。 7、带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 8.开关机:按KEY键,一键开启关闭、中控/编程模式切换:按control/timing按键来回切换,屏幕指示 中控/定时 来回切换、定时编程:通过OK/ESC及飞梭旋钮, 作个简短定时开关机程序, 时间到开机/关机 9、具有1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、8个LED指示灯、9路AC220V输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键。设备采用AC220V电源供电； | 台 | 1 |  |
|  | 主扩扬声器吊/壁挂支架 | 专业扬声器吊/壁挂支架 | 套 | 6 |  |
|  | 机柜 | 1、尺寸: 宽600mm*深800mm*高1200mm(±5mm) 2、防护等级: IP20 3、主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 主扩扬声器立柱 | 高5米，挖坑400mm*400mm*600mm， 铁板底座:200mm*200mm*20mm（厚度） 水泥打桩+防爆螺丝固定 | 根 | 2 |  |
|  | 线材及即插件 | 音箱线缆、信号线、即插件 | 批 | 1 |  |
|  | 球场周边护栏 | 护栏防护网高度不低于4米，采用低碳钢丝 | 米 | 140 |  |
|  | 观摩休息条桌凳 | 观摩休息条桌凳，根据实际需求定制 | 套 | 4 |  |
|  | 电动自行车充电桩 | 满足20辆电动车同行充电，充电桩的最大功率≤2000W；由专业人员安装和维护。 | 套 | 1 |  |
|  | 停车位改造 | 更换原有60组橡胶挡车。 材质要求：橡胶材质； 产品尺寸：L≥560mm，W≥110mm，H≥85mm； 贴膜：高亮反光膜。 | 项 | 1 |  |
|  | 球场灯光 | 立柱式灯光柱，布灯方式：球场两侧立杆布灯，单侧两灯距离16米，球场地面平均照度不小于120lx。 | 套 | 4 |  |
|  | 线路改造 | 线路改造 | 项 | 1 |  |
| 公共广播改造 |  |  |  |  |  |
|  | 超六类网线 | 1.线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2.锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 4.通过标准最高传输频率250MHz测试 5.额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm 9.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 米 | 3500 |  |
|  | 穿线管 | 线管PVC穿线管 绝缘阻燃走线4分管 外径20mm | 米 | 700 |  |
|  | 辅材、脚手租赁、打孔等 | 辅材、脚手租赁、打孔等 | 项 | 1 |  |
|  | 系统集成 | 设备调试集成服务等 | 项 | 1 |  |
|  | 音箱 | 1、软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量。 2、★喇叭单元:≥5.5"×13"×1，接口:RJ45×1，TRS×1，RCA×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告投标单位加盖公章）。 3、带1个电源开关，在需要时可关闭音箱电源，保障系统安全运行。 4、★1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。（提供实物接口图片） 5、★双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。（提供产品接口图片证明） 6、支持实时接收服务器音频广播功能。 7、支持服务器分区分组远程管理功能。 8、支持服务器远程参数修改。 9、功率：≥30W 10、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 | 对 | 25 |  |
| 装修部分 |  |  |  |  |  |
|  | 观众席地面地胶 | 1、PVC一体耐磨层、永不脱皮； 2、规格0.2mm 3、隔潮，防水，阻燃； | m2 | 390.5 |  |
|  | 观众席地胶收口条 | 1、铝合金收口条 | m | 121.5 |  |
|  | 石膏板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列,轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板 设备房不在内 | m2 | 510 |  |
|  | 吊顶灯槽基础 | 1、灯槽盒材质、规 格:18mm木工板基层，12mm纸面石膏板面层 | m | 179 |  |
|  | 窗帘盒制作 | 1.阻燃多层板+石膏板 | m | 50.1 |  |
|  | 顶面腻子(顶造型展开面计算) | 材料说明： 1、现调腻子或成品腻子和辅材 。 工艺说明： 1、墙面一遍109封底满批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。 2、顶墙角粘贴阳角条护角。 | m2 | 545.8 |  |
|  | 顶面乳胶漆(顶造型展开面计算) | 1、环保乳胶漆使用前应搅拌均匀，安照顺序喷刷，互相衔接，避免出现干燥后接头，第一遍是底漆，它能提高面漆的附着力和抗碱性，让面漆看起来更丰满、效果更好。第二、第三遍都是面漆，它可以调成各种各样的颜色，让墙面更加美观。但是在刷漆时一定要等上一遍干透之后才能刷下一遍，避免出现漆层脱落等问题 | m2 | 545.8 |  |
|  | 墙面吸音板基础找平 | 1、2*3木方找平 2、五金等辅料 | m2 | 315 |  |
|  | 墙面木质吸音板 | 1、高密度木质吸音板、环保等级E1级； 2、阻燃、耐磨； | m2 | 315 |  |
|  | 墙面卡条收口 | 成品卡条收口 | m | 287 |  |
|  | 舞台地面强化地板铺贴 | 强化地板铺贴+压条收口 | m2 | 139.5 |  |
|  | 踢脚线 | 成品不锈钢踢脚/H=80mm/15mm阻燃板基层/1.2mm不锈钢固定在基层板上/收刹处打胶处理 | m | 120 |  |
|  | 窗台大理石 | 25--40公分宽，大理石，包含沙子 水泥 | m | 35 |  |
|  | 筒灯开孔 | 1、筒灯尺寸12cm | 个 | 146 |  |
|  | 平板灯开孔 | 1、开空尺寸600mm*600mm | 个 | 28 |  |
|  | 暗装筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：白色光源、LED 7W、5700K 3、安装形式：嵌入式 | 个 | 146 |  |
|  | 灯带 | 1、名称：LED灯带 2、规格：暖白光源，功率5W/m 4000K | m | 179 |  |
|  | 嵌入式平板灯 | 1、自然光（3300K-5000K） 2、灯身材质：铝 3、灯罩材质：亚克力 4、功率：48W | 个 | 28 |  |
|  | 嵌入式平板灯铝合金装换框 | 嵌入式平板灯铝合金装换框 | 个 | 28 |  |
|  | 实木扶手 | 实木扶手 | m | 19 |  |
|  | 开关面板 | 1、名称：双联单控开关； 2、规格：220V、10A； 3、安装方式：暗装； | 项 | 1 |  |
|  | 强电部分翻新 | 1、电线、线管、暗盒、护线套； 2、墙面开槽及粉补； 3、空调线路各自独放,中间不允许有接头,其他线路原暗盒内允许并接,但必须绝缘并保护。 | m2 | 510 |  |
|  | 满堂脚手架 | 脚手租凭+现场搭置 | m3 | 1530 |  |
|  | 装饰垃圾清运费 | 室内垃圾运至指定位置 | m2 | 510 |  |
|  | 材料运力费 | 材料运力及上楼费 | m2 | 510 |  |
|  | 保洁 | 清扫、保洁 | m2 | 510 |  |
|  | 遮光布窗帘 | 遮光布窗帘，双面真丝棉 面料丝滑舒适，24色可选 | m2 | 210 |  |
|  | 地面保护 | 地面保护专用石膏板 | m2 | 510 |  |
|  | 杂工、杂支 | 人工 | 项 | 1 |  |
|  | 石膏板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊筋； 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列,轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格:纸面石膏板 | m2 | 92.75 |  |
|  | 吊顶灯槽基础 | 1、灯槽盒材质、规 格:18mm木工板基层，12mm纸面石膏板面层 | m | 34.5 |  |
|  | 窗帘盒制作 | 1.阻燃多层板+石膏板 | m | 11.8 |  |
|  | 顶面腻子1 | 材料说明：1、现调腻子或成品腻子和辅材 。 工艺说明：1、墙面一遍109封底满批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。2、顶墙角粘贴阳角条护角。 | m2 | 99.67 |  |
|  | 顶面乳胶漆1 | 1、环保乳胶漆使用前应搅拌均匀，安照顺序喷刷，互相衔接，避免出现干燥后接头，第一遍是底漆，它能提高面漆的附着力和抗碱性，让面漆看起来更丰满、效果更好。第二、第三遍都是面漆，它可以调成各种各样的颜色，让墙面更加美观。但是在刷漆时一定要等上一遍干透之后才能刷下一遍，避免出现漆层脱落等问题 | m2 | 99.67 |  |
|  | 顶面腻子2 | 材料说明：1、现调腻子或成品腻子和辅材 。 工艺说明：1、墙面一遍109封底满批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。2、顶墙角粘贴阳角条护角。 | m2 | 147.8 |  |
|  | 顶面乳胶漆2 | 1、环保乳胶漆使用前应搅拌均匀，安照顺序喷刷，互相衔接，避免出现干燥后接头，第一遍是底漆，它能提高面漆的附着力和抗碱性，让面漆看起来更丰满、效果更好。第二、第三遍都是面漆，它可以调成各种各样的颜色，让墙面更加美观。但是在刷漆时一定要等上一遍干透之后才能刷下一遍，避免出现漆层脱落等问题 | m2 | 147.8 |  |
|  | 踢脚线 | 成品不锈钢踢脚/H=80mm/15mm阻燃板基层/1.2mm不锈钢固定在基层板上/收刹处打胶处理 | m | 37.8 |  |
|  | 平板灯开孔 | 1、开空尺寸600mm*600mm | 个 | 4 |  |
|  | 嵌入式平板灯 | 1、自然光（3300K-5000K） 2、灯身材质：铝 3、灯罩材质：亚克力 4、功率：48W | 个 | 4 |  |
|  | 嵌入式平板灯铝合金装换框 | 嵌入式平板灯铝合金装换框； | 个 | 4 |  |
|  | 灯带 | 1、名称：LED灯带 2、规格：暖白光源，功率5W/m 4000K | m | 34.5 |  |
|  | 开关面板 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V、10A 3、安装方式：暗装 | 项 | 1 |  |
|  | 强电部分翻新 | 1、电线、线管、暗盒、护线套； 2、墙面开槽及粉补； 3、空调线路各自独放,中间不允许有接头,其他线路原暗盒内允许并接,但必须绝缘并保护 | m2 | 92.75 |  |
|  | 装饰垃圾清运费 | 室内垃圾运至指定位置 | m2 | 92.75 |  |
|  | 材料运力费 | 材料运力及上楼费 | m2 | 92.75 |  |
|  | 保洁 | 清扫、保洁 | m2 | 92.75 |  |
|  | 遮光布窗帘 | 遮光布窗帘，双面真丝棉 面料丝滑舒适，24色可选 | m2 | 44.31 |  |
|  | 地面保护 | 地面保护专用石膏板 | m2 | 92.75 |  |
|  | 杂工、杂支 | 其它辅助费用 | 项 | 1 |  |
|  | 轻质砖隔墙 | 轻质砖、胶泥、粉刷、人工、工具 | m2 | 95 |  |
|  | 墙、顶面腻子 | 材料说明：1、现调腻子或成品腻子和辅材 。 工艺说明：1、墙面一遍109封底满批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。2、顶墙角粘贴阳角条护角。 | m2 | 431 |  |
|  | 墙、顶面乳胶漆 | 1、环保乳胶漆使用前应搅拌均匀，安照顺序喷刷，互相衔接，避免出现干燥后接头，第一遍是底漆，它能提高面漆的附着力和抗碱性，让面漆看起来更丰满、效果更好。第二、第三遍都是面漆，它可以调成各种各样的颜色，让墙面更加美观。但是在刷漆时一定要等上一遍干透之后才能刷下一遍，避免出现漆层脱落等问题 | m2 | 431 |  |
|  | 成品钢制套装门 | 1、900mm宽度钢制套装门； 2、含门套、五金及安装； 门扇钢板材料为优质热熔镀锌钢板厚度为 0.8mm,最低为 0.6mm,填充材料为蜂巢芯纸填充，门扇成型百度不得超过40mm 外立面采用高压静电聚酯烤漆喷涂或静电粉末喷涂 门框及门扇内部有加强龙骨，符合防撞要求，表面无显露螺丝，符合美观要求 | 樘 | 2 |  |
|  | 过道石膏板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊筋2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列,轻钢龙骨3、基层材料种类、规格4、面层材料品种、规格:纸面石膏板 设备房不在内 | m2 | 70 |  |
|  | 强电部分翻新 | 1、电线、线管、暗盒、护线套； 2、墙面开槽及粉补； 3、空调线路各自独放,中间不允许有接头,其他线路原暗盒内允许并接,但必须绝缘并保护 | 项 | 1 |  |
|  | 系统集成 | 设备调试集成服务等 | 项 | 1 |  |

注：1、打★指标为重要指标，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。

- 上述技术条款要求中如出现具体产品的品牌、规格/型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对物品的需求，不能理解为唯一指定。只要投标设备符合招标文件的要求，均为实质性响应。

3、中标单位在中标之日起7个工作日内提供返听全频扬声器、数字调音台、网络化智能中控主机、高清云录播系统主机、全彩LED显示屏（5块模组）、给采购人对技术参数及功能进行测试。

4、以上要求同时作为验收标准。

- 三、其他要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、知识产权：中标单位应保证招标单位免除且中标单位承担由于招标单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、验收标准：投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后，作为采购方与相关机构共同验收合格的依据。但此标准不得对抗相关部门的验收标准和投标文件中有关验收的条款要求。

4、质量标准：产品为全新，未使用过的原装合格正品，质量符合各项技术标准、国家环保要求和国家强制性标准。

5、质保期：本项目质保期3年，自验收合格交付使用之日起。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，12小时内指派专业维修技术人员到现场检修并解决故障，故障若无法现场解决应立即提供备件，应免费更换同样品牌、规格的产品。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、采购标的的所属行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 分部内容 | 分值 | 评分指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价（30分） | 30分 | 满足招标文件实质性要求，经评审的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，小数点保留2位。本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 二 | 技术实力（33分） | 33分 | 投标人所投产品完全满足招标文件中的“技术规格、功能及其他要求”的相关要求；加“★”标志的为重要响应指标, 如果不满足要求，每项扣2分。（注“★”号参数评标委员会须根据投标人提供的招标文件中要求的相应的证明材料等进行核对打分，未按要求提供相关证明材料视为负偏离；相同设备的相同评分条款不重复扣分）。非“★”项指标每项不满足,扣1分。扣完为止。所投产品参数不得虚假响应，一经发现，如已中标则取消中标资格。 |
| 三 | 产品能力（9分） | 9分 | 1、所投扬声器制造商具有中国节能环保产品证书得1分，满分得1分，不提供不得分；（提供相关证书或证明材料彩色扫描件） 2、所投智能手拉手会控制会议主机及高清云录播系统主机生产厂家具有中国节能环保产品证书得1分，满分得1分，不提供不得分；（提供相关证书或证明材料彩色扫描件） 3、所投灯具生产厂家具有中国节能环保产品证书得1分，满分得1分，不提供不得分；（提供相关证书或证明材料彩色扫描件） 4、所投LED屏： 4.1、投标LED显示屏产品具有视觉健康认证证书或检测报告投标单位加盖公章； 4.2、具有物联网智慧集中管控功能，提供证书或检测报告投标单位加盖公章； 4.3、具有综合运维云平台控制系统，能够为后期运维管理提供应用平台管理，提供证书或检测报告投标单位加盖公章； 4.4、采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书或检测报告投标单位加盖公章； 4.5、通过ISO14064-1:2018《组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及《PAS2060-2014碳中和证明规范》要求并取得碳中和证书或检测报告投标单位加盖公章； 4.6、依据国家标准《数字管理能力成熟度评估模型》(GB/T36073-2018）经评估数据管理能力成熟度达到管理级（2级）及以上提供证书或检测报告投标单位加盖公章； 以上每提供一项得1分，满分得6分，不提供不得分；（提供相关证书或证明材料彩色扫描件） |
| 四 | 企业实力（6分） | 6分 | 1、投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分得4分，不提供不得分。（提供有效期内的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不予得分） 2、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）贰级及以上的得2分，低于贰级的得1分，不提供不得分。（提供有效期内的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不予得分） |
| 五 | 效果图方案、安装施工设计方案比较（10分） | 10分 | （1）技术方案（5分） 1.1、投标单位针对本项目采购需求提供相关安装图纸（包含：舞台灯光安装图、机械结构安装图、音响安装图、电子屏结构安装图、幕布结构安装图）齐全得1分； 1.2、整体布局设计图，得1分； 1.3、各系统图、拓扑图，得1分； 1.4、针对本项目的重点、难点、及合理化建议方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； 1.5、针对本项的技术力量的配备方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； （2）安装施工设计方案（5分） 2.1、投标人针对本项提供完善的项目施工方案（施工前准备、进度计划表、实施流程），得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； 2.2、投标人针对本项提供完善的安全保障方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； 2.3、投标人针对本项提供详细的文明施工、质量保障、人员保障方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； 2.4、投标人针对本项提供详细的验收方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； 2.5、投标人针对本项提供标准化的人员培训方案，得1分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； |
| 六 | 合同业绩（2分） | 2分 | 投标人提供2020年1月1日以来有实施类似项目成功案例业绩，每提供一份得1分，最高得2分。 （提供相对应的合同、验收报告证明材料原件彩色扫描件，时间以合同签订时间为准） |
| 七 | 团队及售后服务能力（10分） | 10分 | - 项目团队成员需具有高处作业证，低压电工证，音响调音师，弱电系统工程师，设备安装质量员，设备安装施工员证书的，每证1分不重复得分，最高得6分，不提供不得分； （以上人员证书需提供原件彩色扫描件，同时提供投标人为持证人缴纳的近期连续三个月的养老保险证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不予得分） 2、投标人具有售后服务体系认证证书的得1分（提供有效期内的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不予得分） 3、投标人提供30分钟内响应、2小时内解决故障服务承诺函（格式自拟）得1分，否则不得分。 4、针对本项目售后服务体系方案，2分（未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，不得分）； |

注：评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、响水县政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件)

文件2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供)

文件3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供缴费证明材料)

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就XSX-CG-2302-006        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：响水县七套中心小学

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 核心产品品牌： |  |
| 合同履行期限： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：                                  货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1.明细报价表必须认真填写，包括产品的品牌、型号、价格、数量等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3、此表可以根据需要自行增减行数。

4、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日